| (單位全銜)固定式起重機每年自動檢查紀錄表 (僅供參考) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  |  |  | 檢查日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 型式 |  |  |  | 吊升荷重 |  |  |  | 公噸 |  |  |  |
| 檢查項目 |  | 檢查方法 | 結果 | 檢查項目 |  |  |  | 檢查方法 |  |  | 結果 |
| 結 構 部 分 | 桁架、伸臂、鞍座及腳架 | 接合部螺栓、螺帽之鬆弛、脫落 |  |  | 鋼索 |  |  | 素線之斷線、扭結、磨損、腐蝕等 |  |  |  |
|  |  | 漆面銹蝕、剝離、起泡等 |  |  |  |  |  | 索端金屬件之損傷，固定狀況等 |  |  |  |
|  |  | 結構材及熔接部龜裂、變形 |  |  | 吊鏈 |  |  | 固定端損傷、脫落等 |  |  |  |
|  | 吊運車架 | 各部安裝螺栓之鬆弛、脫落等 |  |  |  |  |  | 鏈環之磨耗、變形、裂痕等 |  |  |  |
|  |  | 結構材、安裝底座之龜裂、變形 |  |  | 吊鉤組 |  |  | 吊鉤變形、磨耗等在原尺寸5%內 |  |  |  |
| 橫、直行軌道 | 軌道 | 變形及側面異常磨耗等 |  |  |  |  |  | 吊鉤回轉狀況、螺紋部等之鬆動 |  |  |  |
|  |  | 安裝螺栓鬆弛、脫落 |  |  |  |  |  | 吊鉤鋼索防脫裝置 |  |  |  |
|  |  | 接縫板及墊板、偏離、突出 |  |  |  |  |  | 鍵板、鎖緊銷等脫落、鬆動 |  |  |  |
|  |  | 軌道接縫偏差、間隙等 |  |  | 吊具 |  |  | 無顯著之變形、裂痕。 |  |  |  |
|  |  | 損傷、歪斜及裂痕等 |  | 潤滑 | 潤滑裝置 |  |  | 給油器、配管等有無破損、漏油等 |  |  |  |
|  | 緩衝裝置、阻擋器 | 異常變形、扭曲、龜裂等 |  |  |  |  |  | 油量是否不足，油有無變質 |  |  |  |
| 橫、直行機械裝置 | 電動機 | 安裝螺栓、螺帽鬆弛、脫落等 |  |  |  |  |  | 安裝螺栓鬆弛、脫落等 |  |  |  |
|  |  | 鍵及鍵槽之變形、脫出等 |  | 電氣部分 | 電動機 |  |  | 線圈絕緣電阻、發熱等 |  |  |  |
|  | 軸聯結器 | 鍵及鍵槽之變形、鬆動 |  |  |  |  |  | 碳刷及滑環等磨耗、鬆弛等 |  |  |  |
|  |  | 螺栓、螺帽鬆弛、脫落、斷裂等 |  |  |  |  |  | 碳刷及編線的碳粉附著,接觸之火花 |  |  |  |
|  | 制動器 | 剎車鼓、剎車來令磨耗、損傷等 |  |  | 配電盤 |  |  | 電氣箱損壞 |  |  |  |
|  |  | 剎車靴、塊、帶裂痕等 |  |  |  |  |  | 配線、絕緣之損傷、污損、劣化 |  |  |  |
|  | 齒輪、齒輪箱 | 油量及油之污穢、漏油 |  |  |  |  |  | 接點鬆弛、脫落等 |  |  |  |
|  |  | 安裝螺栓、螺帽鬆弛、脫落等 |  |  | 控制器 |  |  | 動作狀況正常否 |  |  |  |
|  |  | 有異音、振動、發熱、裂痕 |  |  |  |  |  | 外殼、動作方向標示損傷及污損等 |  |  |  |
|  |  | 齒輪斷齒、裂痕等 |  |  |  |  |  | 電線接點鬆弛、電線劣化等 |  |  |  |
|  | 軸承 | 螺栓、螺帽鬆弛、脫落等 |  |  | 電阻器 |  |  | 端子鎖緊部之鬆弛等 |  |  |  |
|  |  | 損傷、變形、磨耗、振動、發熱 |  |  |  |  |  | 柵極相、龜裂、折損等 |  |  |  |
|  | 直、橫行車輪 | 接觸面、凸緣磨耗等 |  |  |  |  |  | 礙子污損、破裂 |  |  |  |
|  |  | 安裝底座之龜裂 |  |  | 集電裝置 |  |  | 感電防止設備適當否 |  |  |  |
| 捲揚機械裝置 | 電動機 | 安裝螺栓、螺帽鬆弛、脫落等 |  |  |  |  |  | 集電機構有無磨耗、損傷、鬆動等 |  |  |  |
|  |  | 鍵及鍵槽之變形、脫出等 |  |  |  |  |  | 給電電纜有無扭結變形、損傷等 |  |  |  |
|  | 軸聯結器 | 鍵及鍵槽之變形、鬆動 |  |  |  |  |  | 電纜引導機構之動作有無圓滑等 |  |  |  |
|  |  | 螺栓、螺帽鬆弛、脫落、斷裂等 |  |  | 機內配線 |  |  | 露出線配被覆、損傷 |  |  |  |
|  | 制動器 | 剎車鼓、剎車來令磨耗、損傷等 |  |  |  |  |  | 露出配線過緊、扭轉、夾具鬆弛等 |  |  |  |
|  |  | 剎車靴、塊、帶裂痕等 |  |  | 照明設備 |  |  | 照明亮度、固定螺栓有無鬆動等 |  |  |  |
|  | 齒輪、齒輪箱 | 油量及油之污穢、漏油 |  |  | 回路絕緣 |  |  | 於配電盤及各分岐回路分別測定絕緣電阻值等 |  |  |  |
|  |  | 安裝螺栓、螺帽鬆弛、脫落等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有異音、振動、發熱、裂痕 |  | 安全裝置 | 過捲預防裝置 |  |  | 動作位置及狀況等異常 |  |  |  |
|  |  | 齒輪斷齒、裂痕等 |  |  |  |  |  | 安裝部鎖緊部份之鬆弛 |  |  |  |
|  | 軸承 | 螺栓、螺帽鬆弛、脫落等 |  |  | 緊急停止 |  |  | 緊急停止裝置動作狀況 |  |  |  |
|  |  | 損傷、變形、磨耗、振動、發熱 |  |  | 過負荷警報預防裝置 |  |  | 相當於額定荷重動作 |  |  |  |
|  | 捲胴 | 變形、磨耗、龜裂 |  |  | 防止逸走裝置 |  |  | 動作狀況 |  |  |  |
|  |  | 鋼索安裝部是否適當 |  |  |  |  |  | 安裝部位損傷、脫落等 |  |  |  |
|  |  | 安裝螺栓、螺帽鬆弛、脫落 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 回轉時異音、發熱、振動等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 槽輪 | 變形、磨耗、裂痕等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鋼索防脫裝置之脫落、變形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鍵板、鎖緊銷、止動螺栓等脫落、鬆動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依檢查結果應採取改善措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.檢查結果，良好者打「V」，無該項者打「/」，不良者打「X」並應依檢查結果應採取改善措施。 2.依據「職業安全衛生管理辦法」第十九、八十條規定，本紀錄表需保存三年。 |  |  |  |  |  | 自動檢查人員 |  |  | 單位主管 |  |  |