| (單位全銜)固定式起重機每月自動檢查紀錄表 (僅供參考) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  |  | 檢查日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 型式 |  |  | 吊升荷重 |  |  | 公噸 |  |  |  |
| 檢查部分 |  | 檢查內容及方法 |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| 1.過捲預防裝置 |  | 具有自動遮斷動力及制動之機能，作動安全距離符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.過負荷預防裝置 |  | 當過負荷時具有自動遮斷動力機能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.防止逸走裝置 |  | 無損傷、變形，應具有將機具確實固定之機能。(室外) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.阻擋器、緩衝裝置 |  | 無損傷、歪斜、脫落，機能正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.直行警報裝置 |  | 具駕駛室或遙控器者，機具直行時應能發出警報音響。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.制動器 |  | 剎車動作狀況圓滑、正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 來令片與剎車鼓間隙正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 無顯著磨損、剝離、油污。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.鋼索 |  | 直徑磨損無達公稱直徑之7％以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一撚間素線斷裂無達過10％以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 無扭結、顯著變形、腐蝕 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 末端固定正確，具防鬆或自緊性能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.吊鏈 |  | 斷面直徑減少無超過10％。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 伸長率無超過5％。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 無龜裂、腐蝕。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.吊鉤 |  | 吊鉤應鍛造成形，能自由圓滑轉動，並不得龜裂或明顯之銹蝕等有之缺陷，且未焊補、電鍍等改造。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊鉤槽輪組之鍵板、鎖緊銷、止動螺栓、開口銷等無脫落、鬆動或損傷影響安全動作。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 開口標距寬度未超過原標示尺寸5%。與吊具接觸部分磨損量無超過製造廠之規定值者。(無規定值時，其磨損量不得超過原尺寸之5%)(單位:mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊鉤應設有防止吊掛用鋼索等自該吊鉤脫落之裝置，且作用良好。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.吊具 |  | 無顯著之變形、裂痕。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.供電線、配線 |  | 絕緣被覆無損傷或老化、無過度張開、扭結或固定夾鬆弛現象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.集電裝置 |  | 應能正常給電，無接觸不良、絕緣物損傷之現象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.配電盤 |  | 檢查配線接頭確實接牢、遮斷器之開關、閘刀開關、電磁接觸器等機能無異常。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.操作開關 |  | 操作開關或控制器作動狀況正常，作動方向正確。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依檢查結果應採取改善措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.檢查結果，良好者打「V」，無該項者打「/」，不良者打「X」並應依檢查結果應採取改善措施。 2.依據「職業安全衛生管理辦法」第十九、八十條規定，本紀錄表需保存三年。 |  |  |  | 自動檢查人員 |  |  | 單位主管 |  |  |