| (單位全銜)移動式起重機每年自動檢查紀錄表 (僅供參考) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  |  |  |  | 檢查日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 型式 |  |  |  |  | 吊升荷重 |  |  |  | 公噸 |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 檢查內容及方法 | 結果 | 檢查項目 |  |  |  | 檢查內容及方法 |  |  | 結果 |
| 下部走行體 | 駕駛裝置 | 方向盤 | 操作配合狀況正常、操作順暢 |  |  | 桁架 | 結構 |  | 無龜裂及損傷、固定螺栓無鬆動 |  |  |  |
|  |  | 離合器 | 離合動作正常良好 |  |  | A型架 | A型架 |  | 無龜裂、損傷、彎曲 |  |  |  |
|  |  | 雨刷、視鏡、燈 | 運作功能正常 |  |  |  | 接頭銷 |  | 無磨耗、損傷 |  |  |  |
|  |  | 計器類 | 運作正常 |  | 前方附件 | 伸臂 | 伸臂外觀 |  | 無彎曲凹陷鬆動 |  |  |  |
|  | 裝置 制動 | 腳剎車 | 試行剎車剎車正常 |  |  |  | 滑動襯板 |  | 無顯著磨耗 |  |  |  |
|  |  | 手拉剎車 | 手剎桿餘裕剎車正常 |  |  |  | 焊接部 |  | 無龜裂損傷 |  |  |  |
|  | 裝置 走行 | 輪胎 | 胎壓、螺栓、胎紋正常良好 |  |  |  | 補助桁架 |  | 無變形銹蝕 |  |  |  |
|  |  | 履帶 | 沒有龜裂、變形及顯著磨耗 |  |  |  | 接頭銷 |  | 無龜裂變形 |  |  |  |
|  |  | 避震系統 | 無漏油損傷鬆動 |  |  | 持機構 伸臂支 | 補助伸臂 |  | 銷接頭無損傷及顯著磨耗 |  |  |  |
|  | 系統 電氣 | 蓄電池 | 電解液量正常無污穢洩漏 |  |  |  | 擴散接頭 |  | 無磨耗、龜裂、給油良好 |  |  |  |
|  |  | 預熱栓 | 動作狀態及線路有無異常 |  |  |  | 支持鋼索 |  | 結頭止脫梢正常，無斷索腐蝕 |  |  |  |
|  |  | 電氣配線 | 端子接頭無鬆脫損傷 |  |  | 槽輪 | 槽輪 |  | 無變形損傷、動作順暢 |  |  |  |
|  | 原動機(引擎) | 本體 | 起動無異音、濾網無污穢 |  |  |  | 軸承及銷 |  | 無磨耗、龜裂、給油良好 |  |  |  |
|  |  | 潤滑裝置 | 油量、過濾器正常無污塞 |  |  |  | 鋼索防脫 |  | 鋼索防脫導塊無損耗不脫槽 |  |  |  |
|  |  | 油箱 | 無變形、裂痕及銹蝕 |  |  | 吊鉤 | 吊鉤 |  | 磨耗、開口變形在原尺寸5%內 |  |  |  |
|  |  | 配管管件 | 無洩漏、損傷、變形 |  |  |  | 旋轉軸承 |  | 轉動正常 |  |  |  |
|  |  | 冷卻裝置 | 無漏水、水量風扇正常良好 |  |  |  | 防滑舌片 |  | 機能正常 |  |  |  |
|  | 車體 | 車架或腳架 | 無龜裂及損傷、固定螺栓無鬆動 |  |  | 吊鏈 鋼索或 | 鋼索 |  | 無顯著變形、腐蝕、磨耗及素線截斷 |  |  |  |
|  |  | 給油 | 底盤給油充分適當 |  |  |  | 端末固定 |  | 固定索住正確 |  |  |  |
|  | 撐座 外伸 | 箱形樑、浮板 | 無龜裂變形 |  | 安全裝置 | 過捲預防裝置或預防過捲警報裝置 |  |  | 具自動遮斷動力及制動或發出警報音響機能，作動位置正確 |  |  |  |
|  |  | 油壓缸 | 無漏油凹陷變形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上部旋轉體或桁架 | 油壓系統 | 油壓泵 | 無異音、動作順暢 |  |  |  |  |  | 電氣部分應具絕緣及防水、粉塵 構造，具接點開放預防構造 |  |  |  |
|  |  | 油箱液面 | 液位正常無漏油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 過濾器 | 拆裝檢視無汙塞結垢 |  |  | 過負荷預防或警報(替代)裝置 |  |  | 當超過負荷時具有自動遮斷動力機能 |  |  |  |
|  |  | 各部油壓閥 | 目視無汙塞結垢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油壓管件 | 目視正常無漏油 |  |  |  |  |  | 過負荷替代裝置性能正常。(如安全閥、荷重計、角度計、性能表、 水平儀、過負荷警報裝置) |  |  |  |
|  | 旋轉機構 | 駕駛室 | 鎖、窗、雨刷功能正常，備有荷重表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操縱裝置 | 各操作桿踏板功能正常 |  |  | 伸臂起伏限制及背向止動裝置 |  |  | 起伏限制功能正常(遮斷動力或發出警報音響)，且安裝部無損傷、 鬆動現象 |  |  |  |
|  |  | 旋轉盤螺栓 | 固定螺栓無鬆脫裂痕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 齒輪 | 無異音龜裂、潤滑良好 |  |  |  |  |  | 背向止動裝置具有充分強度，無 顯著變形、裂痕影響安全動作 |  |  |  |
|  | 機構 捲揚 | 捲胴 | 無龜裂變形、磨耗正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 齒輪 | 無異音龜裂、潤滑良好 |  |  | 角度計、荷重計 |  |  | 應設易見處，且機能正常。 |  |  |  |
|  |  | 減速機 | 無異音、振動、發熱、潤滑良好 |  | 其他 | 吊具 |  |  | 無顯著之變形、裂痕。 |  |  |  |
|  | 裝置 起伏 | 油壓缸 | 無漏油動作順暢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基座 | 無鬆弛、龜裂、變形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依檢查結果應採取改善措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.檢查結果，良好者打「ⅴ」，無該項者打「/」，不良者打「X」並依檢查結果應採取改善措施。 2.依據「職業安全衛生管理辦法」第二十、八十條規定，本紀錄表需保存三年。 |  |  |  |  |  |  | 自動檢查人員 |  |  | 單位主管 |  |  |